Półmaska filtrująca FS-33 V W FFP3 R D

Kategoria: Półmaski filtrujące

Klasa: P3

NDS: 30 x NDS

Norma: EN 149:2001 + A1 2009

Certyfikat: wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425

Półmaska posiada warstwę specjalnej włókniny z węglem aktywnym.

Zastosowanie:

Ochrona dróg oddechowych przed dużym stężeniem pyłów respirabilnych, należy stosować przy spawaniu i lutowaniu, chroni przed pyłami zawierającymi beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne. Chroni ona także przed mgłami kwasu siarkowego, pyłami zawierającymi ołów, przed oparami fluorowodoru oraz węglowodorami aromatycznymi ( poniżej NDS) .

Znajduje zastosowanie w podziemnych zakładach górniczych, w których występują w niewielkich stężeniach spaliny, w hutach ołowiu i metali kolorowych, galwanizerniach, w rozlewniach kwasu siarkowego i akumulatorowniach, w wytwórniach nawozów fosforowych, hutach szkła, wytwórniach mas bitumicznych, laboratoriach chemicznych, gdzie można się spotkać z fluorowodorem.

Półmaska FS 33 V W FFP3 R D jest sprzętem wielorazowego użytku.

Dodatkowe zalety:

Zamontowany zawór wydechowy sprawia, że opory oddychania są bardzo niskie.

Półmaska wyposażona jest w dodatkową warstwę włókniny z węglem aktywnym

Zastosowana w półmasce FS 33 V W FFP3 R D uszczelka pozwala na utrzymanie higieny produktu przy stosowaniu półmaski przez kilka dni.

Służy:

Do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 30 x NDS.

Skład:

Czasza półmaski:
- Igłowana włóknina poliestrowa
- Włóknina polipropylenowa typu melt blown
- Włóknina z węglem aktywnym
- Włóknina osłonowa
Elementy dodatkowe:
- Zawór wydechowy
- Zacisk nosowy
- Uszczelka z pianki polietylenowej w obrębie czaszy półmaski
- Czteropunktowa regulacja taśm nagłowia
- Taśma nagłowia