Półmaska filtrująca FS SERIA FX CODE 2024 V FFP2 NR D

Kategoria: FX 2000

Klasa: P2

NDS: 10 x NDS

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Certyfikat: wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425

Półmaska posiada warstwę specjalnej włókniny z węglem aktywnym. Dzięki niej może być stosowana w środowiskach kwaśnych szczególnie tam gdzie występuje fluorowodór.

Zastosowanie:

Średnio toksyczne cząstki stałe, pyły azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły drewna, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 10%, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy, stoczniowy. Chroni ona także przed mgłami kwasu siarkowego, pyłami zawierającymi ołów oraz przed oparami fluorowodoru ( poniżej NDS). Znajduje zastosowanie w hutach ołowiu i metali kolorowych, galwanizerniach, w rozlewniach kwasu siarkowego i akumulatorowniach, w wytwórniach nawozów fosforowych, hutach szkła, wytwórniach mas bitumicznych, laboratoriach chemiczny gdzie można się spotkać z fluorowodorem.

Dodatkowe zalety:

Zastosowany zawór wydechowy pozwala na swobodniejsze pozbycie się nadmiaru pary wodnej i dwutlenku węgla spod czaszy półmaski poprawiając w ten sposób komfort pracy użytkownika oraz przedłużając jej żywotność.

Służy:

Do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 10 x NDS.

Skład:

Czasza półmaski:
- Igłowana włóknina poliestrowa
- Włóknina polipropylenowa typu melt blown
- Włóknina z węglem aktywnym
- Włóknina osłonowa
Elementy dodatkowe:
- Zawór wydechowy
- Zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa
- Uszczelka nosowa z pianki polietylenowej
- Zapinki taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia
- Taśma nagłowia